| Alunos Participantes do Exercício |  |
| --- | --- |
| Matrícula | Nome |

| Exercício | Prática – Utilização de GPS em campo - Android GPS Status & Toolbox |
| --- | --- |
| Objetivo | Apresentar as características básicas da utilização de GPS em campo. O usuário deverá compreender as medidas de erros, processo de inicialização e captação de sinal dos satélites da constelação GPS, marcação de pontos, estimativa de áreas, distâncias e perímetros. |
| Aplicativos | Android GPS Status & Toolbox (clique aqui para baixar) Google Eath Pro (clique aqui para baixar) |

# Orientações iniciais para a execução do exercício

- Baixe e instale o Google Earth Pro no seu computador (desktop ou notebook) (clique aqui para baixar).

- Entre no Google Play em seu smartphone (Android) e baixe o aplicativo GPS Status & Toolbox (clique aqui para baixar).  Caso possua um dispositivo IOS (Apple), você pode optar por comprar o mesmo aplicativo, baixar um similar gratuito ou se juntar a um colega que tenha um dispositivo Android para realizar a prática.

Nota: Caso tenha familiaridade com outros aparelhos ou aplicativos GPS você pode utilizá-lo para a execução do exercício.

Clique aqui para acessar o manual e utilização do aplicativo.

- Ative o sensor de localização de seu smartphone para habilitar o receptor GPS de seu aparelho.

- Entre no aplicativo GPS Status & Toolbox.

- Vá para um local aberto e aguarde a localização do GPS para iniciar a navegação. Pode demorar alguns minutos.

# Exercícios

- Quantos satélites Correção (fix) (qtd barras verdes)/Sats (qtd barras verdes + cinzas) foram necessários receber sinal até se pudesse iniciar a navegação?

_______/_______

- Configure o receptor formato UTM. Clique no ícone do menu no canto superior ConfiguraçõesUnidades e Formatação:

  - Trabalhar com unidades métricas: opção Distância  Metros

  - Trabalhar com formato de coordenadas UTM: opção Formato das CoordenadasUTM

- No ponto PT-01 está localizado um marco geodésico (pilar laranja em frente ao IZ).  Vá até o marco geodésico, posicione seu receptor sobre este pilar.

| Correlação |  | Coordenadas do ponto PO-01 (metros) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E – Leste | N – Norte | h – Altura geométrica |
| Medida oficial | 634928,22 | 7480778,96 | 25,97 |
| Suas medidas |  |  |  |

Erro indicado pelo receptor: _______ metros

- Anote nos campos acima a sua medida aferida e o erro indicado no seu receptor no momento da leitura.

- Por que as medidas aferidas pelo receptor se diferem tanto das medidas oficiais e o que pode ser feito para melhorar a precisão das suas medições?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Colete 4 vezes seguidas a coordenada do mesmo ponto da questão anterior (PT-01), com intervalo de 15 segundos entre cada anotação. Calcule a média das medidas.

Dica: Utilize as funções do Excel ou Google Docs para facilitar os cálculos.

| Medições | Coordenadas (metros) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E – Leste | N – Norte | h – Altura |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| Média |  |  |  |

- No receptor devem ser armazenados os três pontos da tabela abaixo, no formato de uma rota que segue a estrada asfaltada, desde o IZ até o IGEO. Marque no mapa, escrevendo os nomes dos pontos, as posições dos pontos dadas pelo receptor GPS, através do display e através da navegação.

Anote na tabela abaixo qual ponto de referência (ex.: poste, orelhão, cruzamento, etc.) foi encontrado no local.

DICAS: No aplicativo GPS Status, acesse o menu (1) para ir à lista de locais (2).  Nela poderá salvar um Ponto de Interesse (marcador azul).  Digite a coordenada do ponto (3) e use-o como destino.  O aplicativo lhe guiará até o ponto (4).

| (1) Acessando menu | (2) Lista de locais | (3) Anotar coordenadas do ponto | (4) Navegar até o ponto |
| --- | --- | --- | --- |

| Ponto | E (m) | N (m) | Ponto Encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-02 | 634980 | 7480523 |  |
| PT-03 | 635117 | 7480263 |  |
| PT-04 | 635203 | 7480110 |  |

- Anote no quadro abaixo as coordenadas dos pontos A, B e C, indicados no mapa apresentado no final deste documento.

| Ponto | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

| Segmento | Distância em planta = Dp | Distância com o receptor = Dr |
| --- | --- | --- |
| AB | metros | metros |
| BC | metros | metros |
| ABC | metros | metros |

Dp = Distância medida na planta apresentada no final deste documento. Dica: utilize uma régua e considere a escala cartográfica.

Dr = Distância medida a partir dos pontos coletados e anotados na tabela acima. Dica: você pode obter as medidas a partir dos cálculos de distância euclidiana entre 2 pontos (exercício da aula 2) ou utilizar o Google Earth para plotar os segmentos e obter tais medidas.

- Posicione-se em cada um dos 16 vértices da edificação do IGEO/UFRRJ e anote as coordenadas aferidas no quadro abaixo.

| # | N(m) | E(m) | # | N(m) | E(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 9 |  |  |
| 2 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 13 |  |  |
| 6 |  |  | 14 |  |  |
| 7 |  |  | 15 |  |  |
| 8 |  |  | 16 |  |  |

No Google Earth, plote os polígonos com os seguintes nomes:

- PO-01: Plotar a poligonal lançando os pontos lidos nos 16 vértices que formam o edifício do IGEO.  
Dica: primeiramente plote cada um dos 16 pontos coletados como marcadores.  Em seguida, adicione uma poligonal que possuirá vértices coincidentes com cada um dos marcadores.

- PO-02: Plotar a poligonal marcando visualmente os vértices a partir da interpretação da imagem de orbital.

| Área do polígono plotado com pontos captados pelo GPS | Área do polígono marcado por reconhecimento visual sobre a imagem orbital |
| --- | --- |
| __________ m2 | __________ m2 |

- Utilize o aplicativo Google Earth para representar todos os pontos coletados:

  - Utilize marcadores representar plotar os pontos PT-01, PT-2, PT-3, PT-4.

  - Utilize linhas para representar os seguimentos (AB e BC) de retas da linha ABC.

  - Utilize polígono para representar os polígonos PO-01 e PO-02 que representam o IGEO.

  - Não deixe de nomear devidamente todos os objetos, conforme os padrões descritos acima.

  - Salve-os em arquivo de formato KML:

  - Selecionar “Meus Lugares”, clique com o botão direito “Salvar lugar como”.

  - Tipo de Arquivo: KML

# Entrega dos Resultados

SUBMETA OS 02 ARQUIVOS DESTA PRÁTICA (ARQUIVO GOOGLE EARTH .KML E ESTE DOCUMENTO COM AS RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS) ATÉ O PRAZO LIMITE ESTABELECIDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUBMISSÃO DISPONÍVEL NA PÁGINA DA DISCIPLINA NO SITE WWW.TIAGOMARINO.COM.